消防日常巡查检查要点（通用）

	序号
	检查内容
	备注

	1
	是否明确本单位消防安全责任人和消防安全管理人，是否落实消防安全管理职责。
	

	2
	是否开展消防安全专项宣传教育。
	

	3
	是否制定本单位灭火和应急疏散预案并定期组织演练。
	

	4
	本单位教职员工是否会报警，会使用灭火器材，会扑救初起火灾，懂得本岗位的火灾危险性和预防措施。
	

	5
	各类消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。
	

	6
	防火门、疏散指示标志、火灾应急照明、火灾应急广播等设施是否设置齐全、完好有效。
	

	7
	安全出口、疏散通道是否保持畅通，使用期间是否上锁，是否堆放杂物，是否安装固定栅栏等影响疏散的障碍物；安全疏散指示标志是否被遮挡、覆盖；常闭防火门上是否设有警示文字和符号；楼内醒目位置是否张贴疏散引导图符文字标识平面图。
	

	8
	灭火器：是否保持铭牌完整清晰、组件齐全完好、压力表针应指在规定值内，是否放置在不影响疏散、便于取用的指定部位并摆放稳固，是否被挪作他用、埋压或将灭火器箱锁闭；是否在有效期内，是否定期检查并填写检查记录。
	

	9
	室内消火栓：箱内水带、水枪是否完好、是否放置整齐便于取用，有无发霉、发黑、生锈和漏滴水，接口垫圈是否齐全完整无缺。
	

	10
	是否按规定存放、使用易燃易爆危险物品；易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实是否到位。
	

	11
	用火用电方面是否存在以下违章行为：在室内使用大功率电炉等具有火灾危险性的电热器具和高热灯具；在室内使用蜡烛等明火照明；在学生公寓等室内抽烟；私拉乱接电线；在楼道内、房间内及停放在房屋周边私拉乱接电线给电瓶车、电动平衡车等交通工具充电（含单独给电瓶充电）；24小时工作电器设备是否安全运行。
	

	12
	是否正确使用接线板：选用具有3C标志的接线板，使用接线板时周围不要存放易燃物品；注意接线板的最大电流、电压或最大功率，接入电器功率总和不得超过接线板的最大功率；不得将过多的电器接在一个接线板上，禁止接线板相互串联使用；不使用时应拔下接线板插头。
	

	13
	是否遵守燃气安全使用规定，是否经常检查灶具、清除排烟道出口油垢，是否安装不合规格的保险丝、片；地下室、高层建筑是否使用和存放瓶装液化石油气。
	

	14
	动用明火作业时，是否办理动火证，操作人员是否持证上岗作业。
	

	15
	设有自动消防设施的楼宇，日常维护保养记录是否规范、完整。
	

	16
	消防控制室值班人员是否有脱岗行为，是否经消防部门培训考试合格、持证上岗。
	


